技术支持常见问题

- 内外线连接通话，通话过程完全正常，录音文件中，一方声音小，一方声音大。

在内外线通话时或者会议中录音，需要调用TvcRecPlayVoiceVol（放音录回）函数，才能得到双方平衡的声音。此函数在程序初始化时或者调用录音函数之前调用。

- 模拟卡，内外线模块，在通话过程中，电话突然断掉。

  - 误收忙音导致。可修改tvcconfig中“最小忙音计数”，驱动默认收到2声忙音认为对方已挂机，此种情况下可以将忙音计数适当调大。

  - 外线上面电压不稳造成。线路重做，或者调整tvcconfig中“忽略电压检测”项。驱动默认不忽略电压检测，可以调整为忽略电压检测，此时所有外线通道，不管是否接线，都将认为是“空闲”状态。

  - 其他问题导致，根据实际情况处理。

- 模拟卡，内外线连接或者留言信箱，对方已挂机，外线通道还处于通话状态，或者说某个外线通道，打过一个电话后，就再也打不进来，打进来后听到忙音。

由于忙音频率和周期不标准导致，将忙音录音，在cooledit中分析得到忙音的频率和周期，到tvccnfig中，修改“检测的信号音频率”项，和“忙音周期”项。

- 通话过程中，有杂音或者客户描述，通话时，听起来声音空洞。

一般是由于通话音量设置过大引起的。将通话音量调到合适值即可。

- 数字卡，通道连接通话，只能听到一方声音。

  - 总线是否连接，以及是否正确连接。

  - 2M线的接收端或者发送是否交叉。

  - 连接函数是否调用成功。

- 电脑中装有两块以上板卡，启动程序时，提示：两块板卡，一块初始化成功。

将所有板卡禁用，每次只启动一块板卡，然后启动tvctest，直到找到在报错的板卡，根据报错进行处理。

- 上测试模拟外线外拨时，对方已摘机，但是通道最后显示外拨失败。

- 内线电话不振铃，其他功能正常，也可以正常通话。

模块或者板卡上对应的通道问题。

- 模拟卡，内外线连接通话，只能听到一方声音。

  - 总线是否正确连接

  - 连接函数是否调用成功

  - 其他情况，跟踪日志解决

- 启动应用程序，坐席摘机，听不到拨号音。

  - 应用程序是否发拨号音给坐席

  - 板卡之间的总线是否正常连接

- 坐席摘机后，听到电流声。

  - 静电造成的，采取有效接地的方法可以解决。

  - 模块或者板卡上的通道问题，可交叉模块进行确认。

- 电话会议中的成员，在通话时听到对方的声音很小。

设置放音上总线可解决此问题

- 录音模块或者外线模块，没有接线的情况下，状态为空闲，电压为61伏。

  - 模块和板卡之间接触不良造成，可重新插拔模块解决

  - 模块或者板卡上的通道有问题，可交叉模块确认

- 数字卡，test上测试信令配置好后，显示电路复原中。

  - 交换机方数据还没有做好

  - 板卡配置的CIC和交换机方的不一致

  - 其他情况，可跟踪信令解决

- 数字卡，test上测试，状态空闲，但无法呼入或呼出，或者呼入呼出都不可以。

需要参考信令跟踪。

- 数字卡，有的电话呼不进来。

需要参考信令跟踪。

- 数字卡，有的电话呼不出去。

需要参考信令跟踪。

- 启动应用程序，电话呼进来时，应该播的提示音没有播放，没有播放完就进入下一流程。

  - 查看录音文件是否符合驱动的放音格式

  - 分析函数跟踪日志，是否是由于应用程序指定的放音路径与实际的路径相符

- 启动应用程序，电话呼进来时，提示音没有播放完就进入下一流程。其间用户没有按键动作。

  - 观察进入下一流程之前，相关通道是否有dtmf字符出现，如果有，可以判断为是串号引起，参考第20条，进行调整。

  - 分析函数跟踪日志，是否是由于应用程序提前调用了函数，进入下一流程

- 通话过程中dtmf收不全，或者串号。

在Tvc.ini中的[boardid=x]字段下添加DFreqPercent=x值，x的取值范围为10-90，数字卡默认为60，模拟卡默认值为30，此值越大，越不容易串号。同时可配合调整tvcconfig中的dtmf接收灵敏度。必要时拿录音进行分析。

- 启动程序时，提示：参数错误。

经常是由于板卡安装的驱动，和应用程序当前目录下的驱动文件不是同一个版本导致。更换为同一个版本的驱动即可解决。

- 内线坐席杂音。

  - 话机本身问题

  - 线路问题

  - 板卡或者模块问题

  - 应用程序中设置的通话音量过高

- 板卡装好，驱动装好，启动程序，电脑就蓝屏或者重启。

  - 板卡与电脑插槽之间的接触不好

  - 电脑插槽问题，可更换电脑进行测试

  - 驱动与某个软件有冲突

- 内线模块，摘挂机没有反应。

- 交叉线路，确认是否线路问题

- 交叉模块，确认是模块问题还是对应的板卡上的通道问题

- 启动程序时，提示：DSP初始化失败。

  - 重新插拔板卡

  - 更换插槽或电脑

  - 更换新版本驱动

  - 板卡问题，需要发回公司维修。

- 数字卡，呼入时没有来显。

  - 在Tvctest上测试，看是否能够收到来显

  - 分析信令，看是否有来显送过来

  - 如果信令中有来显送过来，需要检查驱动

- 驱动装不上。

  - 问清楚板卡型号和驱动程序版本，有的客户会用新板卡，装老驱动，老驱动不支持新型号板卡导致问题出现

  - 客户安装驱动的操作方法不当引起

  - 有部分品牌机与驱动不兼容

  - 其他原因引起

- 启动test后，看不到通道。

关掉tvctest，启动tvcconfig，缺省配置，再启动tvctest，看是否可以看到。

- 七号信令物理链路顺序接反了，配置文件如何更改。

七号信令中每条物理线路对应一个CIC，按照实际的物理线路顺序配置CIC，最好是能够将物理线路按照正常顺序接入板卡。

- 启动程序时提示“找不到板卡”

  - 设备管理器中是否能够找到板卡

  - 是否有两个占用板卡资源的程序在运行

  - 重新插拔板卡，或者更换插槽，或者更换电脑测试

- 启动tvcconfig，tvccofnig程序自动关闭。

一、配置文件出错，删除配置文件重新缺省配置。

录音系统常见问题

- 录音文件中，一方声音大，一方声音小。

开启录音增益。

- 录音系统进不去，提示连接不上数据库。

  - 数据库服务器没有启动。

  - 客户装有自己的数据库，有自己的用户名和密码。此种情况下，修改录音系统安装目录下的voice.ini文件，将启动用户名和密码修改为客户使用的数据库的用户名和密码。

  - 数据库是否正常安装。

- 客户端连接不上。

- 关掉服务器端和客户端的防火墙，包括系统自带的防火墙

- 驱动版本是否支持

- 自身网络是否正常

- telnet端口是否通

- 多块卡监听只能听到一块卡的通话。

检查板卡间的总线连接是否正常。

- 录音系统中查听录音时听不到声音。

经常是由于客户将音箱或者耳机插在电脑放音口导致，、如果要在录音系统中查听，需要将音箱或者耳机插在0通道所在的板卡的放音借口上。

- 查听记录时，发现呼入的电话被判断为呼出。

- 有电话进来时，用户在录音通道进入“振铃“状态之前摘机，会被认为是拨出

- 驱动问题。

- 录音系统自动重启。或者在开机启动时，录音系统需要多次重启才能正常启动。

- 录音系统中，新添加了操作员，权限和管理员一样，但是查不到录音。

由于新添加的操作员没有指定能够管理的通道所致。

- 通话过程正常，但录音中有杂音，或者全部是噪音。

请客户将录音文件发过来，根据录音文件的杂音或者噪音，以及交叉线路进行判断

  - 线路本身接触不好，造成杂音或者噪音

  - 板卡或者模块问题，造成杂音或者噪音