技术支持问题汇总之数字卡篇

| 问题描述1: | 信令信令配置好后，Test上显示断线 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 启动Test，查看PCM链路状态是否正常，如不正常，要求客户检查接线与板卡E1口是否正常 - 接线正常/板卡接口正常，则需要与局方进行沟通，咨询信令数据是否开通 - 关于7号信令其他问题请看下面问题解决 |

| 问题描述2: | 7号信令信令配置好后，Test上显示电路复原中 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 交换机方数据没有做好 - 板卡配置的OPC DPC是否与交换机局方相对应到 - 板卡配置的CIC和交换机方的不一致 - 其他情况，刻跟踪信令解决 |

| 问题描述2: | Test上显示空闲，但无法呼入或呼出；有的电话呼不进来或呼不出去 |
| --- | --- |
| 解决过程： | 需要参考信令跟踪 详情亲参考Tvcsyper跟踪方案 |

| 问题描述3: | 呼入时没有来显 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 在test上测试，看是否能够收到来显 - 分析信令，看是否有来显送过来 - 如果信令中有来显，需检查驱动 |

| 问题描述4: | Test显示空闲，呼入呼出正常，但声音在其他通道上出现 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 确认交换机和板卡的CIC配置是否相同 - 确定Tx-Rx是否接对，如：DTMF的声音发送到下一个E1上，则接收线需要对调一下。 |

| 问题描述5: | Test中状态在空闲和电路复原中反复变化 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 确认交换机方数据有没有做好 - 确认交换机方有没有开启CRC4校验 - 参考信令分析 |

| 问题描述6: | 配置完信令之后，Test中显示断线 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 确定线路连接是否正常 - 查看PCM链路状态值，有无告警 - 如果是七号信令，且驱动版本为1.3.8.2以上，启动test之后等待30S左右再看状态 - 其他原因，需要参考信令跟踪 |

| 问题描述7: | 监控录音卡，主被叫位置反了 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 确认线路是否接反 - 确认tvcconfig中监控发送线和监控接收线是否设置反了 |

| 问题描述8: | ISUP信令，呼出时对方不显示号码 |
| --- | --- |
| 解决过程： | - 跟局方比对信令消息，看双方消息上的差异 - TvcSs7.ini中添加 CallerCode=0x1301可修改鉴别表示语为网络提供（广东联正达实际遇到的问题） |