# 硬件故障排除及诊断

用户级故障解决方法

告警发生时，首先应根据功能板告警显示判断告警发生的位置，区分是设备故障还是传输线路故障，然后再进行相应处理。

- 电源故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源模块不工作 | 电源模块或电源线位置安装不正确 | 正确安装 |
|  | 电源开关未打开 | 打开电源开关 |
|  | 电源插座与背板之间的接线没插上 | 正确安装 |
|  | 电源模块与背板之间接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |

- 主控板（MPU）故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 12V电源指示灯不亮 | 电源模块不工作 | 详见电源故障解决 |
|  | 与背板之间接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |
| RUN和ALM指示灯一直闪烁 | POWERPC模块未安装 | 安装POWERPC模块 |
|  | 板子上的拨码开关未拨向ON | 拨码开关1、2拨向ON |
| 设备网络连不上 | 网口连接不正确 | 正确安装 |
|  | 使用100M连接副网口 | 副网口只支持1000M |
| DSP指示灯不亮 | DSP模块未安装 | 安装DSP模块 |
|  | DSP模块接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |
|  | DSP模块损坏 | 更换DSP模块 |
| ALM指示灯长亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |
| 只有12V指示灯亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |

- 模拟板（ASI）故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 系统电源模块（D/AMP）或电源线位置安装不正确 | 正确安装 |
|  | 与背板之间接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |
| RUN灭，ALM闪烁 | MPU板没有安装 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 与背板之间接触不良 | 重新问题板与MPU板 |
| ALM指示灯长亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |
| 只有12V指示灯亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |
| FP和RP灭 | 铃流电源模块（D/ARFP）没安装或安装错误 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 程序没有开启铃流馈电开关 | 通过程序开启 |
|  | 与背板之间接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |

- 数字板（DSI）故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 电源模块或电源线位置安装不正确 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 与背板之间接触不良 | 插紧，并拧紧固定螺丝 |
| RUN灭，ALM闪烁 | MPU板未安装 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 与背板之间接触不良 | 重新问题板与MPU板 |
| ALM指示灯长亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |
| 只有12V指示灯亮 | 初始化硬件失败 | 拔出后等待1分钟，重新插入 |
| DSP指示灯不亮 | DSP模块未安装 | 安装DSP模块 |
|  | DSP模块接触不良 | 重新插拔，并拧紧固定螺丝 |
| PCM灯不亮 | 线路没接对 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 线路接触不良 | 检查物理连接点，重新连接，可使用线路检测工具，线路是否良好 |

- 使用故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 话机摘机时，话机指示灯不亮 | 线路没有接对 | 根据安装手册正确安装 |
|  | ASI板FP/RP指示灯灭 | 参考ASI故障解决方法 |
|  | 线路接触不良 | 检查物理连接点，重新连接，可使用线路检测工具，线路是否良好 |
|  | 话机损坏 | 更换话机 |
|  | 内线模块损坏 | 更换内线模块 |
| 电话打不出去 | 线路没有接对 | 根据安装手册正确安装 |
|  | 市话线路不通 | 找局方解决 |
|  | 线路接触不良 | 检查物理连接点，重新连接，可使用线路检测工具，线路是否良好 |
|  | 内/外线模块损坏 | 更换损坏模块 |
|  | 应用程序未开启 | 启动应用程序 |