配置说明

1 关于设备的配置：

1.1 ip 设备运行对外IP，IP主要是用来创建内部socket服务器时使用，NGNC所有对外和接受的命令都是通过此IP

1.2 port 设备运行对外端口,此端口主要是用来创建内部socket服务器时使用，NGNC用来接受串口的命令和发送给串口的命令

1.3 slotNum 设备所拥有的槽数量，此配置的值主要是根据设备的类型来确定，例如：5U的设备有7个槽、3U的设备有5个槽

1.4 BoardInsertRFPon铃流电源是否打开配置，此配置在设备插入模拟卡后来确定电源是否为其供电 1表示供电 0表示不供电

1.5 DrvExitRFPoff 铃流电源是否关闭配置，此配置在DRV注销时来确定铃流电源是否为其供电的槽断电 1表示断电 0表示不断电

1.6 startIp 设备内部的起始IP，此配置用来根据槽上的DSP的位置来确定DSP的IP，一个槽最大支持八个DSP，故可确定DSP的IP。例如：

startIp = “10.73.36.0”此时2号槽插入一DSP卡，此DSP卡有六个DSP，他们的IP分别是10.73.36.9、10.73.36.10、10.73.36.11、10.73.36.12、10.73.36.13、10.73.36.14

1.7 HostStand 设备网络设备配置，此配置主要是防止主连接突然断开后应用层无法继续使用

1.8 IpTrunk 设备IP地址段开关，此配置主要用来防止设备使用的IP与网络上的IP冲突

1.9 MacAddr 设备物理地址配置，保证物理地址的唯一性

2 关于槽的配置

2.1 DeviceId 设备ID，主要用来标示此槽属于哪个设备

2.2 SlotId  槽号，主要用来标示此卡所在槽的位置

2.3 Stype  卡的类型（此配置主要是用于配置工具的槽类型显示）

2.4 DspTsId主要是为模拟卡配置其服务的DSP的时隙块儿，此配置要和主控板上DSP配置的服务的槽配合使用

例如：主控板上第一个DSP配置服务的槽为1、2、3、6， 其DspTsId即时隙块儿范围为1~4（若DspTsId=2表示为其此卡服务的DSP时隙是32~61）；第二个DSP配置服务的槽为4、5、7其DspTsId即时隙块儿范围为5~8；若此时的SlotId  即槽号的值在是1、2、3、6中的某个相等时，则DspTsId值的范围1~4；若此时的SlotId  即槽号为5，则DspTsId值的范围5~8（若DspTsId=6表示为其此卡服务的DSP时隙是32~61）

说明：一个DSP有128个时隙，以32个时隙为一个单元，即有4个单元，主控板有两个DSP即有8个单元，所以DspTsId的值的范围是1~8

3 关于DSP的配置

3.1 DeviceId 设备ID，主要用来标示此DSP属于哪个设备

3.2 SlotId  槽号，主要用来标示此DSP所在槽号

3.3 PosOnSlot 位号，主要用来标示此DSP所在槽上的位置号

3.4 slotChNum 服务的槽号 ，主要用来配置主控板上的DSP服务哪几个槽，使用可参考2.4

4 关于channel的配置

4.1