| 配置项 | 章节 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TotalLinkSet | [system] |  | 系统中链路组数 |
| SSPort |  | 3566 | 信令服务器端口 |
| SSAddress |  |  | 信令服务器的IP地址 |
| UseSignalServer |  | 0 | 1：表示使用服务器 0：不使用（默认值） |
| CalleeCode | [LINKSET] | 0x1001 | 被叫号码性质 |
| CallerCode |  | 0x1301 | 主叫号码号码属性。0x1401：隐藏主叫 默认值0x1301 |
| TransMedia |  | 0x00 | 0x00: 传输媒介请求：语音 0x02: 传输媒介请求：64kb/s不受限 0x03: 传输媒介请求：3.1KHZ音频" 0x04: 传输媒介请求：语音/64kb/s不受限 |
| CIDType |  | 0x00 | TUP:是否提供主叫号码 0x00 提供，0x04不提供 |
|  |  | 0x04 |  |
|  |  | 0x0a | ISUP: 主叫用户类别 默认值0x0a |
|  |  | 0xf8 |  |
| FwdCallInd |  | 0x0040 | 前向呼叫表示语 默认值0x0040 |
| ConInd |  | 0x00 | 连接性质表示语 默认值0x00 |
| calleetype |  | 0 | 被叫类型 0－市话 2-国内 |
| callertype |  | 0 | 被叫类型 0－市话 2-国内 |
| AnaAcmOpt |  | 0 | 默认为0，不解析；1：表示开启。 开启解析后根据ACM消息参数不同可能会影响通道状态。 |
| CallerNumOddToEven |  | 0 | 主叫号码地址属性的奇偶性。 0：根据号码确定；1：恒定为偶,默认为0 |
| OrgCalleeNumOddToEven |  | 0 | 原主叫号码地址属性的奇偶性。1：恒定为偶； 0：根据号码确定，默认为0 |
| AutoJudgeCodeFormat |  | 1 | 1：表示自动决定号码格式。长途用国内号码, 市话用用户号码。0:表示不自动决定号码格式 |
| CallerEndFlag |  | 0 | 发送被叫号码时，被叫号码后是否追加‘F’ 0表示不追加，1:表示追加，默认是 ‘0’ |
| CalleeEndFlag |  | 0 | 发送主叫号码时，主叫号码后是否追加‘F’。 0：表示不追加，1:表示追加， 默认是 ‘0’ |
| SendUserFreeInAcm |  | 1 | 1表示在ACM消息添加用户空闲指示，0表示不发送 |
| SendTestMsgTime |  | 0x0 | 主动发起测试消息的时间间隔 单位是S。0:不发送测试消息。 |
| AtuoRecvMsu |  | 1 | 是否处理收到消息。1为驱动处理，0为交给应用程序处理，默认为1 |
| AtuoSendMsu |  | 1 | 是否发送消息。1为驱动处理，0为交给应用程序处理，默认为1 |
| LinkSetWorkMode |  | 4 | 配置工作模式（4-TUP,5-ISUP) |
| DefaultAcm |  | 0 | 默认发送的ACM类型，具体值详见函数TvcSetRxCalleeOK |
| SkipAcm |  | 0 | 1表示对方呼入时不发送ACM直接进入振铃状态 |
| InsteadLinkset |  | －1 |  |
| InsteadLink |  |  |  |