## VMS5000系列交换机简述

| 型号 | 物理尺寸(mm) | 插槽数量 | 插槽顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| VMS5003 | 150*482*433 | 1个主控板插槽，3个业务板插槽 | 横插：从上而下 |
| VMS5005 | 242*482*433 | 1个主控板插槽，6个业务板插槽；各功能板横插入机框 | 横插：从上而下 |
| VMS5012 | 625*482*433 | 1个主控板插槽，1个交换板插槽，12个业务板插槽 | 竖插：从左到右 |

## VMS5003

插槽配置

- 1个主控板槽位

- 3个业务插槽位

- 业务插槽可插入数字板、模拟板、DSP资源板等业务功能板

级联个数

- 支持多机级联16个

物理尺寸

- 高：150 mm          宽：482 mm        深：433mm

支持电源:

- AC：220V（波动范围176-264V）； 频率50Hz-60Hz

- DC：48V（波动范围36V～72V）

可扩展性

- 端口数的线性增加

- 支持多机级联

- 功能板热插拔，支持在线扩容

通风设计

- 高效风道设计

- 3个大排风的低噪音降温风扇

系统冗余

- 网络接口冗余

高性能

- 通过信号处理模块采用超高性能DSP芯片，处理能力强，并提供了所有的媒体处理

功能。

易用性

- TCP/IP通讯连接的热插拔特性，使得系统的所有硬件模块部件都可以进行热插拔

- 可在不中断业务的情况下，增加或更换业务功能板

## VMS5005

7个插槽

- 1个主控板槽位

- 6个业务槽位

- 业务插槽可插入数字板、模拟板、DSP资源板等业务功能板

级联个数

- 支持多机级联16个

物理尺寸

- 高：242 mm          宽：482 mm        深：433 mm

支持电源

- AC：220VAC（波动范围176-264V）； 频率50Hz

- DC：-48V（波动范围-36V～-72V）

可扩展性

- 端口数的线性增加

- 支持多机级联

- 功能板热插拔，支持在线扩容

通风设计

- 高效风道设计

- 6个大排风的低噪音降温风扇

系统冗余

- 主电源热备份

- 网络接口冗余

高性能

- 通过信号处理模块采用超高性能DSP芯片，处理能力强，并提供了所有的媒体处理

功能

易用性

- TCP/IP通讯连接的热插拔特性，使得系统的所有硬件模块部件都可以进行热插拔

- 可在不中断业务的情况下，增加或更换业务功能板

## VMS5012

14个插槽

- 1个主控板槽位，1个接口板槽位

- 12个业务槽位

- 业务插槽可插入数字板、模拟板、DSP资源板等业务功能板

级联个数

- 支持多机级联16个

物理尺寸

- 高：628 mm          宽：482 mm        深：433 mm

支持电源

- AC：220VAC（波动范围176-264V）； 频率50Hz

- DC：-48V（波动范围-36V～-72V）

可扩展性

- 端口数的线性增加

- 支持多机级联

- 功能板热插拔，支持在线扩容

通风设计

- 高效风道设计

- 9个大排风的低噪音降温风扇

系统冗余

- 主电源热备份

- 网络接口冗余

高性能

- 通过信号处理模块采用超高性能DSP芯片，处理能力强，并提供了所有的媒体处理

功能

易用性

- TCP/IP通讯连接的热插拔特性，使得系统的所有硬件模块部件都可以进行热插拔

- 可在不中断业务的情况下，增加或更换业务功能板

功能板

| 型号 | 名称 | 规格（mm） | DSP数 | 硬件通道 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU | 主控板 | 280*233 | 0-2 | 0 | -- |
| ASI | 模拟板 | 280*233 | 0 | 30 | 需要主控板上的DSP为其语音服务。 |
| DSI | 数字板 | 280*2 33 | 1-5 | 30-480路 | 板卡的DSP为自己对应的E1供语音服务。 |
| DRM | DSP资源板 | 280*233 | 1-6 | 0-N | 根据DSP程序不同，实现不同功能。当用VOIP用时，增加DSP模块可以增加物理通道，用作语音服务时不增加物理通道。 |
| DSI | 数字板 | 280*233 | -- | 30-480路支持1－16e1处理 | 板卡的DSP为自己对应的E1供语音服务。4 语音dsp1个信令Dsp |
| AMP | 电源板 | 280*100 | -- | AC220交流输入 | 200W功率交流输入，机箱板卡用12v电源 |
| DMP | 电源板 | 280*100 | -- | DC48 输入 | 200W功率直流输入，机箱板卡用12v电源 |
| ARFP | 馈电铃流板 | 280*100 | -- | AC220交流输入 | 馈电150W（支持200路话机同时摘机）铃流 15W 同时200路同时振铃。内线模块馈电和铃流，输出馈电电压为36V.铃流为电信标准25hz 75vcAc |
| DRFP | 馈电铃流板 | 280*100 | -- | DC48 输入 | 馈电150W（支持200路话机同时摘机）铃流 15W 同时200路同时振铃。内线模块馈电和铃流，输出馈电电压为36V.铃流为电信标准25hz 75vcAc |

1.主控板（MPU）

提供2个语音资源槽位，每个提供120路语音资源

最多支持240路语音资源

提供CPU模块：支持嵌入式系统

提供2个1000M的对外网络接口

具有交换机系统运行平台，控制各功能板、部分语音处理的功能

2.模拟板(ASI)

- 一块模拟板上备有30个待分配的语音通道

- 板卡上可配置外线、内线、录音、联合等不同的模块，实现不同功能

- 内置看门狗电路，异常时自动复位

- 馈电、铃流电源软件可控

- 支持热插拨操作

3.数字板（DSI）

每张数字板最多提供16个E1 /T1 数字接入

1:1的语音资源配置

支持SS7、ISDN、SS1

支持 PCM30、PCM30CRC、PCM31

支持75/120 欧姆线路阻抗

支持PCM状态检测和告警功能

　支持时钟自动切换

　支持软件控制线路输出

　内置看门狗电路，异常时自动复位

　支持热插拨操作

4.VOIP资源板 （VSI)

　支持 160路 并发

支持DTMF In-band模式

支持G711、G729a、AMR编码格式

　支持128 ms回音抵消

　支持舒适噪音（CN）产生

　支持RTP、RTCP、RFC2833

　支持热插拨操作

电源

1.交流输入系统电源（AMP）

- 220V交流输入，为各功能板供电

- 输入：AC165-265

- 输出：DC12V/150W

- 2.直流输入系统电源（DMP）

- 48V直流输入，为各功能板供电

- 输入：DC48

- 输出：DC12V/150W

- 交流输入铃流馈电（ARFP）

- 交流输入，为内线模块提供铃流和馈电

- 输入：AC165-265

- 输出：DC-36V/150W,AC75V/15W

- 直流输入铃流馈电（DRFP）

- 直流输入，为内线模块提供铃流和馈电

- 输入：DC48

- 输出：DC-48V,AC75V/15W

配件

- 配线盒

- VMS30S-RJ

- 模拟配线盒

- 支持30路转接

- 设备连接接口：欧式插座DIN396公头

- 转接接口：RJ11

- 需配合模拟转接线使用

- VMS480D-RJ

- 数字配线盒

- 支持480路转接

- 设备连接接口：欧式插座DIN396 公头

- 转接接口：RJ45

- 需配合数字转接线使用

- VMS480D-BNC

- 数字配线盒

- 支持480路转接

- 设备连接接口：欧式插座DIN396 公头

- 转接接口：Q9/L9/CC4可选

- 需配合数字转接线使用

- 转接线

- C230-DC

- 模拟转接线

- 支持30路转接

- 接口：欧式插座DIN396 母头 * 2

- 标配长度2.5米

- 需配合模拟配线盒使用

- C130-DC

- 模拟转接线

- 支持30路转接

- 接口：欧式插座DIN396 母头 * 1

- 标配长度5米

- 可直接打线上配线架

- C204-DA

- 数字转接线

- 支持120路转接

- 接口：欧式插座DIN324 母头 * 2

- 标配长度2.5米

- 需配合数字配线盒使用

指示灯

| MPU指示灯说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印 | 名称 | 颜色 | 功能 |
| 12V | 12V电源指示灯 | 绿 | 12V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| 3.3V | 3.3V电源指示灯 | 绿 | 3.3V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| RUN | MCU运行指示灯 | 绿 | MCU运行指示灯。 快闪两次，慢闪一次，表示板子处于等待激活状态； 0.5s闪一次，表示板子处于激活状态，等待批准； 1s闪一次，表示板子处于正常运行状态； |
| ALM | 告警灯 | 红 | 红灯长亮，表示板子故障； 红灯闪烁，表示主时钟丢失； |
| DSP1 | DSP1运行指示灯 | 绿 | DSP运行指示灯。 1s闪烁一次，表示PPC连接上DSP，正常运行； 快闪两次，慢闪一次，表示DSP等待连接； |
| DSP2 | DSP2运行指示灯 | 绿 | DSP运行指示灯。 1s闪烁一次，表示PPC连接上DSP，正常运行； 快闪两次，慢闪一次，表示DSP等待连接； |
| LAN1 | 主网口指示灯 | 橙/绿 | 绿色表示10/100M；橙色表示1000M；指示灯闪烁表示网口有数据收发； |
| LAN2 | 副网口指示灯 | 橙/绿 | 绿色表示10/100M；橙色表示1000M；指示灯闪烁表示网口有数据收发； |
| HD |  |  |  |
| SYS |  |  |  |

| ASI指示灯说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印 | 名称 | 颜色 | 功能 |
| 12V | 12V电源指示灯 | 绿 | 12V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| 3.3V | 3.3V电源指示灯 | 绿 | 3.3V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| RUN | MCU运行指示灯 | 绿 | MCU运行指示灯。 快闪两次，慢闪一次，表示板子处于等待激活状态； 0.5s闪一次，表示板子处于激活状态，等待批准； 1s闪一次，表示板子处于正常运行状态； |
| ALM | 告警灯 | 红 | 红灯长亮，表示板子故障； 红灯闪烁，表示主时钟丢失； |
| FP | 馈电电源指示灯 | 绿 | 馈电电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常 |
| RP | 铃流电源指示灯 | 绿 | 铃流电源供电指示。绿灯速闪，表示供电正常 |

| DSI指示灯说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印 | 名称 | 颜色 | 功能 |
| 12V | 12V电源指示灯 | 绿 | 12V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| 3.3V | 3.3V电源指示灯 | 绿 | 3.3V电源供电指示。绿灯亮，表示供电正常；绿灯灭，则供电不正常。 |
| RUN | MCU运行指示灯 | 绿 | MCU运行指示灯。 快闪两次，慢闪一次，表示板子处于等待激活状态； 0.5s闪一次，表示板子处于激活状态，等待批准； 1s闪一次，表示板子处于正常运行状态； |
| ALM | 告警灯 | 红 | 红灯长亮，表示板子故障； 红灯闪烁，表示主时钟丢失； |
| DSP1-5 | DSP1-5运行指示灯 | 绿 | DSP1-5运行指示灯。 1s闪烁一次，表示PPC连接上DSP，正常运行； 快闪两次，慢闪一次，表示DSP等待连接； |
| PCM0-15 | PCM链路指示灯 | 绿 | 长亮表示对应PCM物理连接正常 |

PS:

各功能板上电时，RUN和ALM同时闪烁，表示功能板单片机启动中；

电源

| AMP/DMP指示灯说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印 | 名称 | 颜色 | 功能 |
| PWR | 电源接入指示灯 AMP:AC220V DMP:DC48V | 绿 | 绿灯亮，表示电源接入正常； 绿灯灭，则电源接入不正常。 |
| ON | 12V电源输出指示灯 | 绿 | 绿灯亮，表示12V输出正常； 绿灯灭，表示12V未输出。 |
| OFF | 电源输出告警指示灯 | 红 | 红灯亮，表示电源工作不正常； 红灯灭，表示电源工作正常。 |

| ARFP/DRFP指示灯说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印 | 名称 | 颜色 | 功能 |
| PWR | 电源接入指示灯 AMP:AC220V DMP:DC48V | 绿 | 绿灯亮，表示电源接入正常； 绿灯灭，则电源接入不正常。 |
| FP | 馈电电源指示灯 | 绿 | 绿灯亮，表示馈电输出正常； 绿灯灭，则馈电输出不正常。 |
| RP | 铃流电源指示灯 | 绿 | 绿灯亮，表示铃流输出正常； 绿灯灭，则铃流输出不正常。 |